# Perdix Interiérový tvrdý olej

# _________________________________________________________________________

Charakteristika:

Olej vytváří kvalitní povrchovou úpravu dřevěných prvků v interiéru. Určen pro všechny typy standardně používaných dřevin včetně dřevin tropických.

_________________________________________________________________________________

Složení:

Směs přírodních olejů z obnovitelných zdrojů, pomerančového oleje a čistého bezaromátového rozpouštědla.

________________________________________________________________________________

Prostředí:

Interiér.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Použití:

- dřevěný nábytek, obklady

- židle, skříně, postele

- ostatní dřevěné prvky v interiéru

- podlahy, schody bez nutnosti atestu protiskluzných vlastností NH

_________________________________________________________________________________

Vlastnosti výrobku:

- jednoduchá aplikace

- široké spektrum použití

- dobrá penetrace do podkladu

- moderní konečný vzhled povrchové úpravy

- nízká spotřeba nátěrové hmoty

Odstíny:

- transparentní

Vzhled:

- matný až pololeský, dle technologie zpracování

_________________________________________________________________________________________

Pracovní postup:

Podklad:

▪ vlhkost dřeva max 12 %

▪ podklad musí být čistý, suchý, zbavený nežádoucích pryskyřic a cizorodých látek

▪ při renovačních nátěrech obruste podklad na suché a čisté dřevo bez zbytků původního nátěru

▪ základní broušení, při použití na podlahu brusným papírem P100-120

▪ základní broušení, při použití na nábytek brusným papírem P100-120-180-240-320 až 400

Podmínky při zpracování:

▪ optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 25 °C

▪ optimální teplota podkladu a ovzduší 18 °C až 25 °C

▪ relativní vlhkost vzduchu 50 %

▪ teplota při aplikaci a zasychání nesmí klesnout pod 15 °C

Postup práce – podlaha:

1) připravte podklad dle doporučení

2) aplikujte PERDIX Interiérový tvrdý olej

3) přibližně po 10 minutách setřete zbytek nevsáklé nátěrové hmoty savým hadrem a nechte zaschnout přes noc

4) aplikujte PERDIX Interiérový tvrdý olej

5) přibližně po 10 minutách setřete zbytek nevsáklé nátěrové hmoty savým hadrem a nechte zaschnout přes noc

6) pokud je požadavek na matné provedení nátěrového filmu, použijeme technologii padování.

7) hotový nátěr zasychá do 4 až 6 hodin proti prachu a konečných vlastností nabývá po 21 dnech.

Postup práce – nábytek:

1) připravte podklad dle doporučení

2) aplikujte PERDIX Interiérový tvrdý olej

3) přibližně po 10 minutách setřete zbytek nevsáklé nátěrové hmoty savým hadrem a nechte zaschnout přes noc

4) přebruste brusným papírem P600-800, odstraňte vzniklé nečistoty.

5) aplikujte PERDIX Interiérový tvrdý olej

6) přibližně 10 minutách setřete zbytek nevsáklé nátěrové hmoty savým hadrem a nechte zaschnout přes noc

7) pokud je požadavek na matné provedení nátěrového filmu, použijeme technologii padování.

8) hotový nátěr zasychá do 4 až 6 hodin proti prachu a konečných vlastností nabývá po 21 dnech.

Postup práce – ostatní upozornění:

Pokud nebude PERDIX Interiérový tvrdý olej v průběhu doporučené aplikace stírat dosáhnete pololesklého filmu.

Při tomto způsobu aplikace roztírejte PERDIX Interiérový tvrdý olej do velmi tenkého filmu!

Aplikace:

- štětec, váleček, houba

Typ:

- na rozpouštědlové bázi

Ředidlo:

- neředí se

- umytí aplikačních pomůcek ředidlo C 6000

Vydatnost:

- Až 25 m²/l

Zasychání:

- 4 až 6 hodin proti prachu a konečných vlastností nabývá po 21 dnech zrání

Obalová varianta:

- 0,75l a 2,5l

Parametry nátěrové hmoty:

- obsah netěkavých složek min. 45 % hmotn.

Hodnoty pro stanovení emisních limitů ( PERDIX Interiérový tvrdý olej) :

- kategorie: A/i

- prahová hodnota VOC v g/l od 1. 1. 2010: 500 g/l

- max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití v g/l: 499 g/l

Skladovatelnost:

Upozornění:

__________________________________________________________________________________________

Likvidace odpadů a obalů: Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

__________________________________________________________________________________________

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.